БЕРЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЖЕСТКИМИ ДИСКАМИ

# ВОПРОСНИК

| Выбор ответа из нескольких вариантов Выберите один вариант, в котором содержится наиболее точный ответ на вопрос. |  |  |  |  |  |  | Верно или неверно ## Обведите букву В (верно) или Н (неверно). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Неправильное обращение с жесткими дисками приводит к ________. |  |  |  |  |  | 1. | Некоторые повреждения жесткого диска могут | ### В Н |
|  | А. Росту производственных затрат. Б. Повреждению дисков. |  |  | В. Недовольству клиентов. Г. Все перечисленное. |  |  |  | быть незаметны внешне. |  |
| 2. | Типичными признаками повреждения транспортной упаковки являются ________. |  |  |  |  |  | 2. | Раскачивать разъемы кабелей питания и интерфейсных кабелей при их подключении и | В Н |
|  | А. Пятна от воды. Б. Деформированные углы. |  |  |  | В. Отверстия в упаковке. Г. Все перечисленное. |  |  | отключении допустимо, так как это наиболее простой и быстрый метод. |  |
| 3. | Вскрывать антистатические пакеты следует с помощью _______. |  |  |  |  |  | 3. | Eсли жесткий диск находится в транспортной упаковке Seagate, правила обращения с | В Н |
|  | А. Пальцев. Б. Отвертки. |  |  |  | В. Ножниц. Г. Варианты А и Б. |  |  | диском можно не соблюдать. |  |
| 4. | Если жесткие диски находятся не в упаковке, сколько дисков можно брать в руки одновременно? |  |  |  |  |  | 4. | Жесткие диски не следует оставлять близко к краю стола. | В Н |
|  | А. Один. Б. Два. |  |  |  | В. Три. Г. Столько, сколько удастся унести. |  |  |  |  |
| 5. | Безопаснее всего оставлять жесткий диск на столе в _________ положении. |  |  |  |  |  | 5. | Неправильное обращение с жесткими дисками не скажется негативно на их использовании. | ### В Н |
|  | А. Вертикальном (на ребре или торце). Б. Горизонтальном (плашмя). |  |  |  | В. Оба из предложенных вариантов. Г. Ни один из предложенных вариантов. |  |  |  |  |
| 6. | Чтобы не сорвать резьбу, крепежные болты лучше всего начинать закручивать ________. |  |  |  |  |  | 6. | ### С возвращенными жесткими дисками следует обращаться так же осторожно, как с | В Н |
|  | А. Электрической отверткой. Б. Ручной отверткой. |  |  |  | В. Руками. Г. Варианты Б и В. |  |  | исправными. |  |
| 7. | Вставляя кабели питания и интерфейсные кабели в разъемы, нужно ______. |  |  |  |  |  | 7. | От обращения с жесткими дисками во время их установки, упаковки и выполнения других | В Н |
|  | А. Держать их под прямым углом. Б. Слегка расшатывать их из стороны в сторону. |  |  |  | В. Следить, чтобы разъемы располагались правильно. Г. Варианты А и В. |  |  | подобных процедур в определенной степени зависит их качество. |  |
| 8. | Складывая вместе несколько распакованных жестких дисков, рекомендуется размещать их _______. |  |  |  |  |  | 8. | При надлежащей защите от статического электричества | В Н |
|  | А. Вертикально. Б. Не более чем в два слоя. |  |  |  | В. Печатной платой вверх. Г. Ни один из предложенных вариантов. |  |  | можно держать жесткий диск, надавливая на печатную плату. |  |
| 9. | После выключения питания жесткого диска или системы следует подождать не менее ______, прежде чем перемещать их. |  |  |  |  |  | 9. | При возврате неисправных жестких дисков можно использовать любую упаковку. | В Н |
|  | А. 30 секунд. Б. 1 минуты. | В. 1 часа. Г. Ни один из предложенных вариантов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Жесткий диск может быть поврежден при падении с высоты ______. |  |  |  |  |  | 10. | С жестким диском следует обращаться так же | В Н |
|  | А. 30 см. Б. 1 см. |  | В. 15 см. Г. Все перечисленное. |  |  |  |  | осторожно, как с яйцом. |  |

| #### Ответы к вопросам с несколькими вариантами ответа |  |  | #### Ответы к заданиям типа «верно/неверно» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Г. Неправильное обращение с жесткими дисками повлечет все перечисленное и даже более того. |  | 1. | Верно. Не все повреждения жесткого диска можно увидеть. Иногда повреждаются печатная плата или блок дисков с головками — в этом случае сбои в работе |
|  |  |  |  | жесткого диска начинаются через некоторое время. |
| 2. | Г. К типичным признакам повреждения транспортной упаковки |  | 2. | Неверно. Нельзя расшатывать разъемы, так как это может |
|  | относится все перечисленное. |  |  | привести к повреждению контактных штырьков и гнезд. |
| 3. | А. Вскрывать антистатические пакеты следует только вручную без применения каких-либо |  | 3. | Неверно. Правила обращения с дисками необходимо соблюдать всегда вне зависимости от того, |
|  | инструментов. |  |  | распакованы диски или нет. |
| 4. | А. Работа с несколькими дисками одновременно повышает |  | 4. | Верно. Лежащие на краю стола жесткие диски легче |
|  | риск их повреждения. |  |  | уронить на пол. |
| 5. | Б. Всегда располагайте лежащий без поддержки жесткий диск |  | 5. | Неверно. Жесткие диски, с которыми обращались неправильно, могут сломаться в любой момент: не только |
|  | горизонтально (плашмя). |  |  | на заводе, но и у клиента или конечного пользователя. |
| 6. | В. При использовании электрической и даже ручной отвертки в начале закручивания винтов можно сорвать резьбу отверстия. Кроме того, соскользнувшая отвертка |  | 6. | Верно. С возвращенными жесткими дисками следует обращаться так же осторожно, как с исправными. Некоторые из них подлежат ремонту, а повреждения, |
|  | может повредить дорожки и компоненты печатной платы. Лучше всего начинать закручивать винты руками. |  |  | полученные при неправильном обращении, могут помешать обнаружению и устранению основной проблемы. |
| 7. | Г. Расшатывая разъемы, можно повредить контактные штырьки и гнезда. При вставке всегда располагайте кабель под прямым углом, |  | 7. | Верно. Каждый человек, который берет в руки жесткий диск, — при отгрузке ли деталей со склада или при отправке собранной системы — |
|  | следя за точками соединения. |  |  | вносит свой вклад в обеспечение высокого качества изделия, если обращается с жестким диском правильно. |
| 8. | Г. Никогда не складывайте жесткие диски один на другой, так как это может вызвать поломку компонентов печатной платы или механическое повреждение диска. |  | 8. | Неверно. Даже при надлежащей защите от статического электричества можно повредить компоненты или дорожки печатной платы, если приложить усилие. |
|  |  |  |  | Всегда держите жесткий диск за блок дисков с головками, а не за плату. |
| 9. | А. Прежде чем брать в руки диск после отключения питания, подождите по крайней мере 30 секунд. За это время шпиндель остановится, а головки зафиксируются в безопасном |  | 9. | Неверно. Возвращать изделия Seagate разрешается только в упаковке, изготовленной компанией Seagate. Использование любой другой упаковки нарушает условия |
|  | положении. |  |  | гарантии и может привести к повреждению жестких дисков. |
| 10. | Г. Жесткий диск может быть поврежден при падении с любой высоты. |  | 10. | Верно. Жесткий диск имеет компоненты, которые так же легко повредить, как яйцо. |
|  |  |  |  | Всегда соблюдайте правила обращения с жесткими дисками. |