一、目的

當使用者因錯誤更新或修改bootcode, 造成bootcode 無法開機時, 可使用recovery tool開機並更新bootcode。 本文件放置於 http://cadinfo/svn/col/DVR/venus/software/system/flash_environment/Bootcode/temp/tools/bootcode_recovery/使用recovery tool更新你的bootcode.doc

使用recovery tool的需求：

- 當device 的flash 完全是空白的狀態下, Recovery tool 是無法使用的。  至少device flash 的第一個sector 中的bootcode 要仍然存在, 才可使用Recovery tool 更新bootcode。

- Recovery tool 位於 http://cadinfo/svn/col/DVR/venus/software/system/flash_environment/Bootcode/temp/tools/bootcode_recovery/Debug/rec.exe

- Recovery tool 所需的 register setting file。根據不同的板子會有不同的register 設定值。

目前我們暫分為：

(1) nept.parallel.32x2, nept.parallel.64x1, nept.serial.32x2, nept.serial.64x1

(2) venus.parallel.32x2, venus.parallel.64x1, venus.serial.32x2, venus.serial.64x1
(第1組文字為chip 代號, 第2組文字為flash 種類, 第3組文字為memory block組態。請依照所要更新的device 所擁有的特性, 選擇你所需要的register setting file)。

目前這些檔案皆放置於以下路徑 http://cadinfo/svn/col/DVR/venus/software/system/flash_environment/Bootcode/temp/tools/bootcode_recovery/Debug

二、使用 Recovery Tool 的步驟

- 關閉所有連接RS232的應用程式。

- 連接你的device 的RS232 port 至個人電腦上, 並關閉device 的電源

- 進入windows command mode, 執行Recovery tool 並且指定所要使用的register setting file, 或是先執行 Recovery tool 以了解如何使用.

- 打開 device 電源, recovery tool 會開始自動輸入 register-value pair 至device 中

- 當recovery tool 執行完畢時, 會重新回到command mode 下並提示使用者開啟 hyper-terminal.

- 打開 hyper-terminal. 你會看到規律的亂碼輸出至hyper-terminal上

- 請打開 轉送->傳送檔案 選擇你所要更新的bootcode image。通訊協定請選擇Ymodem-G.. 完成後, 請按下 “傳送” 鍵

- 此時透過Ymodem-G開始傳送image 至device中。當image 傳送完成時, 請按下 “取消” 鍵, bootcode 會自動開始做更新 image 的動作.

- 當看到 ‘Finish’ 字眼出現時, 即表示更新bootcode 的動作已完成。此時請重新關掉device電源再行打開, 即可完成全部的動作