## БЕРЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Правила обращения с жесткими дисками Seagate Technology

| Обзор |  | Жесткие диски Seagate — это очень точные и потому очень уязвимые устройства. Данное руководство содержит основную информацию о том, как работает жесткий диск, а также правила обращения с ним, в том числе правила хранения, установки и транспортировки. Соблюдение правил позволит избежать повреждения этого ценного устройства. |
| --- | --- | --- |
| Введение |  | Компания Seagate стремится поставлять клиентам максимально надежную и качественную продукцию. Эта цель лежит в основе наших процессов производства и тестирования жестких дисков. Наши партнеры также вносят свой вклад в качество продуктов, которые получают клиенты. Именно поэтому для партнеров было создано специальное руководство. Неправильное обращение с жестким диском может привести к его повреждению. А это значит, что: • деньги и время, затраченные на производство, оказываются потеряны зря; • нельзя гарантировать, что жесткий диск будет надежным в работе; • клиенты остаются недовольны, снижается доверие к бренду; • уменьшается общее количество жестких дисков, поступивших в продажу; • приходится нести дополнительные затраты на возврат устройства и анализ неисправностей. Жесткие диски крайне уязвимы, и очень важно соблюдать правила обращения с ними, чтобы предотвратить возможные повреждения. |
| Принцип работы жесткого диска |  | При работе жесткий диск сохраняет единицы информации в магнитной форме на поверхности расположенных внутри вращающихся пластин. Высокоточные головки, закрепленные на поворотных приводах, считывают информацию или записывают ее при вращении диска — примерно так же, как в старых граммофонах. Современный жесткий диск — это настоящее чудо технологии. Он позволяет хранить сотни гигабайт данных и находить в них нужную информацию за миллисекунды. Для достижения столь удивительных результатов диск сконструирован так, что работает буквально на грани физически возможного. Считывающий элемент головки расположен менее чем в микроне от поверхности дисковой пластины, а привод перемещается от внешнего края пластины до внутреннего за миллисекунды. При этом дисковые пластины вращаются со скоростью до 15 000 об/мин. Представьте себе реактивный истребитель, летящий на скорости, в 813 раз превышающей скорость звука, на расстоянии 0,04 см над поверхностью земли, а затем приземляющийся на травинку. Именно такова точность операций, которые выполняются в современных жестких дисках несколько раз в секунду. Однако чувствительны к повреждениям не только внутренние движущиеся части. Внешние компоненты жесткого диска также требуют бережного обращения. В современных жестких дисках используются хрупкие сборки печатных плат с тонкими слоями и узкими дорожками. Кроме того, диски имеют очень мелкие разъемы и компоненты на поверхности, которые легко повредить при распаковке и установке жесткого диска, а также выполнении других подобных процедур. |

| Руководство по обращению с жесткими дисками: распространенные причины повреждения жесткого диска |  | Компания Seagate разрабатывает жесткие диски таким образом, чтобы при правильном обращении они могли прослужить много лет. Однако неправильное обращение приводит к повреждению жесткого диска чаще, чем любой другой фактор. Существует три основных типа повреждений, вызванных неправильным обращением: - • повреждение от электростатического разряда - • удар или повреждение при переноске диска - • повреждение при хранении или упаковке |
| --- | --- | --- |

| Повреждение от электростатического разряда Электростатический разряд. Некоторые бытовые предметы могут производить электрическое напряжение, более чем достаточное для вывода из строя или серьезного повреждения чувствительной структуры внутри жесткого диска. • Бумага — 4000 В. • Стаканчик для кофе из полистирола — 5000 В. • Пузырчатая пленка — 18 000 В. • Прозрачная/целлофановая лента — 25 000 В. • Ковер (во время обычной ходьбы) при низкой влажности окружающей среды — 35 000 В. Стандартный прибор для измерения электростатического разряда |  | Электростатический разряд, который называют также статическим электричеством, возникает, когда небольшое электрическое напряжение, накапливающееся на бытовых предметах, проходит по пути наименьшего сопротивления через жесткий диск. Электрические цепи жесткого диска рассчитаны на очень небольшое напряжение, возникающее при электронном обмене данными между жестким диском и компьютером, и электростатический разряд легко может вызвать перегрузку. Цепи при этом разрываются или повреждаются, и передача сигнала осуществляется с перебоями. Защита от электростатического разряда При работе с жесткими дисками используйте антистатическую спецодежду, надевайте на запястья или на ноги заземляющие браслеты. Браслеты должны соприкасаться с кожей и быть соединены с землей или электронным устройством заземления. Не надевайте браслеты поверх одежды. Обычная одежда производит электростатические заряды. Не допускайте контакта одежды с печатной платой или диском в сборке. Ежедневно проверяйте исправность заземляющих браслетов. При использовании браслетов для ног всегда заземляйте обе ноги и следите за тем, чтобы по крайней мере одна из них соприкасалась с полом. Если вы работаете сидя, настоятельно рекомендуется использовать браслеты для запястий. Все тележки должны быть заземлены и амортизированы. Столы и другие рабочие поверхности должны быть заземлены, амортизированы и снабжены антистатическим пенопластовым покрытием. Ознакомиться с соответствующими товарами и предложениями по поставкам можно на веб-странице соответствующих компаний. До начала использования держите жесткие диски в антистатических пакетах или в фирменной упаковке Seagate Seashell. Открывайте антистатические пакеты руками. Никогда не используйте инструменты для открытия или прокалывания антистатического пакета: можно случайно повредить жесткий диск. ### Над рабочими местами установите ионизаторы. |
| --- | --- | --- |
| Удар или неправильное обращение |  | Существует множество способов испортить жесткий диск. Удар, падение, повреждение отверткой, загрязнение электронных модулей на печатной плате, деформация соединительных штырьков, хранение дисков в штабеле — этот список далеко не полный. Неаккуратное обращение или сотрясение легко может привести к удару привода о расположенную под ним пластину (ведь привод расположен менее чем в микроне над поверхностью пластины). При таком ударе пластина повреждается, и образуются осколки, которые в дальнейшем могут привести к еще более серьезным повреждениям. Многие дефекты, вызванные неправильным обращением с дисками, внешне незаметны и могут быть обнаружены только при анализе причин неисправности. Меры предосторожности при работе Не складывайте жесткие диски в штабель, даже если они находятся в антистатических пакетах: это может привести к повреждению электрических компонентов печатной платы. Жесткие диски наиболее уязвимы во время сборки и установки. Чтобы свести риск к минимуму, очистите рабочие поверхности от ненужных инструментов и всего лишнего. Важные инструменты расположите с одной стороны на таком расстоянии, чтобы их легко было достать. Не ставьте жесткий диск на ребро или торец, так как он легко может упасть. Вынимая жесткий диск из антистатического пакета, держите его за края, не прикасаясь к электронным модулям на печатной плате. Всегда кладите диск плашмя на антистатическое пенопластовое покрытие, соблюдая осторожность. Никогда не кладите какие-либо предметы на жесткий диск. |

| Меры предосторожности при сборке Удары и сотрясения — главные причины сбоев в работе жестких дисков. Падение с любой высоты может вызвать серьезное повреждение жесткого диска. Устойчивость жесткого диска к динамическим нагрузкам обычно составляет до 350 G, а это меньше, чем при падении на твердую поверхность с высоты всего 1 см! Следите за тем, чтобы инструменты не касались платы: они могут повредить элементы, соединенные пайкой с дорожкой, вызвав короткое замыкание. Совет. Если маленький объект (например, винтик) упал на печатную плату, для его устранения переверните жесткий диск. Не прилагайте чрезмерных усилий при вставке диска в корпус или в сборку. Начинайте закручивать винты и устанавливать крепежные детали вручную. При установке и удалении перемычек соблюдайте осторожность. Всегда сообщайте непосредственному начальству о возможном повреждении жестких дисков. Внимательное отношение к устройствам на стадии сборки помогает предотвратить отгрузку неисправных дисков, которые могут вызвать недовольство клиентов. | Всегда кладите жесткие диски на рабочие поверхности или на обитые мягким материалом тележки таким образом, чтобы они не контактировали между собой и не находились близко к краю, откуда могут легко упасть. | При подключении кабелей держите разъемы прямо, избегайте раскачивающих движений, которые могут привести к повреждению гнезда или припаянных элементов. Не прикасайтесь к печатной плате. Это может вызвать электрические или механические повреждения. Жир и другие загрязнители, присутствующие на коже, могут повредить электронные модули на печатной плате. Всегда держите жесткий диск за края. Не берите в руки более одного жесткого диска за раз. Избегайте лишнего давления при наклеивании этикеток, установке амортизаторов и защитных панелей на кожух жесткого диска. Никогда не подсоединяйте и не отсоединяйте кабели при включенном питании, если только такие операции не предусмотрены конструкцией жесткого диска. Прежде чем брать в руки диск после отключения питания, подождите по крайней мере 30 секунд. За это время шпиндель остановится, а головки зафиксируются в безопасном положении. Жесткие диски часто бывают снабжены вентиляционными отверстиями. Никогда не закрывайте эти отверстия этикетками или изоляционным материалом. |
| --- | --- | --- |

| Упаковка и хранение жестких дисков |  | Жесткие диски должны транспортироваться в специально разработанной для этого упаковке. Однако не менее важную роль играет правильное обращение с дисками на разгрузочных площадках и складах. |
| --- | --- | --- |
| Разгрузка палеты и хранение Обращаться с осторожностью. Хрупкое содержимое. Беречь от электростатики. Детали, чув-ствительные к электростатическим разрядам. Верх! Обозначение верха коробки. Беречь от влаги. Содержимое следует сохранять сухим. Осторожно! Обращаться с содержимым следует бережно. |  | Операторы при погрузке и разгрузке коробок обязаны действовать в соответствии с указанными на них обозначениями. Нельзя складывать палеты в штабель, а также перемещать их, не закрепив. Жесткие диски должны храниться в транспортной упаковке вдали от мест с оживленным движением. Подготовка и распаковка Перед разгрузкой палеты тщательно осмотрите груз на предмет повреждений. Проверьте, нет ли на коробках отверстий, деформированных углов и пятен от воды. О любых повреждениях следует немедленно сообщить непосредственному начальству. Примеры повреждений при упаковке и транспортировке Во время перемещения жестких дисков из хранилища избегайте перепадов температур более чем в 11 градусов Цельсия. Во избежание появления конденсата перед вскрытием упаковки оставьте жесткие диски на 24 часа в помещении с комнатной температурой (см. таблицу в разделе «Дополнительные материалы»). Жесткие диски следует оставлять в транспортной упаковке до тех пор, пока действительно не понадобится распаковать их. За один раз можно переносить только одну коробку с жесткими дисками, держа ее при этом обеими руками. При использовании роликового стеллажа ставьте коробку на стеллаж осторожно, следя за тем, чтобы коробки не сталкивались. |

| Правила обращения с жесткими дисками при их замене, а также с возвращенными дисками |  | С жесткими дисками, которые устанавливаются вне завода в качестве дополнительных или вместо поврежденных дисков, следует обращаться так же бережно, как и с дисками, установленными производителем. Правила обращения и упаковки, приведенные в настоящем руководстве, следует также соблюдать персоналу на местах и конечным пользователям. Вне завода следует соблюдать правила обращения с дисками даже более тщательно, поскольку могут отсутствовать необходимые условия для проведения испытаний, которые позволят обнаружить повреждение прежде, чем конечный пользователь начнет эксплуатацию жесткого диска. Упаковка и транспортировка возвращенных или неисправных жестких дисков C возвращенными дисками, отправляемыми обратно в компанию Seagate, следует обращаться не менее бережно. Повреждения, вызванные неправильным обращением, могут помешать специалистам компании Seagate определить основную причину неисправности. Кроме того, наличие таких повреждений нарушает условия гарантии на жесткий диск. При транспортировке жестких дисков всегда используйте материал, одобренный компанией Seagate. Незащищенная от электростатики пузырчатая пленка может генерировать сильные электростатические разряды, если из-за слишком большого размера коробок жесткие диски при перевозке перемещаются внутри. Коробки, одобренные компанией Seagate, специально разработаны и протестированы для защиты жестких дисков при перевозке. Для транспортировки партии жестких дисков по частям можно также использовать коробки для нескольких единиц продукта, соблюдая указанные на них инструкции. Инструкции по упаковке можно найти в руководстве по упаковке компании Seagate (см. раздел «Дополнительные материалы»). |
| --- | --- | --- |

| ВНИМАНИЕ: различные напоминания |  | ВНИМАНИЕ! Проверьте условия работы. • Рабочая область и инструменты защищены от электростатики. • Инструменты и материалы находятся на своих местах. • Инструкции по защите одежды от электростатики и меры предосторожности соблюдаются. ВНИМАНИЕ! Чего нельзя делать? • Не складывайте жесткие диски в штабеля и не ставьте их на ребро. • Не подключайте и не отключайте жесткий диск при включенном питании, если иное не указано в инструкции. • Никогда не давите на печатную плату или кожух, держите жесткий диск только за края. • Не закрывайте вентиляционные отверстия. ВНИМАНИЕ! Следует запомнить! • Соблюдайте меры защиты от электростатики. • Не берите в руки более одного диска за раз. • Отсоединяя кабели, держите разъемы под прямым углом, не прилагайте лишних усилий. • Прежде чем отсоединять диск после отключения питания, подождите по крайней мере 30 секунд. • Сообщайте начальству о жестких дисках, которые могут быть повреждены или неисправны. ВНИМАНИЕ! Что необходимо проверить? • Не повреждены ли упаковка и диск? • Для хранения и транспортировки используются упаковочные материалы, одобренные компанией Seagate? |
| --- | --- | --- |

| Дополнительные материалы |  | Проверка устойчивости к динамической нагрузке Устойчивость к динамической нагрузке у разных моделей жестких дисков Seagate различна, однако стандартные показатели для дисков в выключенном состоянии таковы: 350 G для 3,5-дюймовых дисков 900 G для 2,5-дюймовых дисков 1500 G для 1,8- и 1-дюймовых дисков В следующей таблице показано соотношение динамической нагрузки и высоты падения на обычные поверхности. Схема температурной стабилизации Клиенты могут получить также дополнительные руководства и учебные материалы. * Учебные видеоматериалы. * Тесты для аттестации операторов. * Плакаты с правилами обращения для использования на заводах. * Информационные документы о материалах для упаковки и транспортировки. Для получения более подробных сведений свяжитесь с ближайшим торговым представителем компании Seagate или с представителем службы поддержки на заводе (LCO CQE). |
| --- | --- | --- |